附件

主要技术参数及售后服务要求

1、空压机

1.1电机功率：7.5KW

1.2排气压力：13公斤

1.3排气量：0.8M ³

1.4电机转速：2960r/min

1.5工作电压：380V

1.6储气罐容量：200L

1.7重量：220kg

1.8产品尺寸（mm）：1400×750×850

1.9二级电机、防护等级：IP54、绝缘等级：F级、机器冷却风扇：温度85°启动， 75°停止

2、无油静音空压机
2.1 功率：550W

2.2 排气量：40L/min

2.3 转速（r.p.m）：1380rpm/min

2.4 储器量（L）：30L

2.5 压力：0.7MPa

2.6 重量：17 kg

2.7 尺寸（cm)：55.5×25.5×51cm

3、手动印刷机

3.1工作台尺寸： 300*400（mm）

3.2最大印刷尺寸：250*400（mm）

3.3最大网框尺寸：250*400（mm）

3.4印刷速度：人工控制

3.5印刷物厚度：0-80（mm）

3.6工作台纵横调节器：10（mm）

3.7印刷平台高度：190（mm）

3.8重复精度： ±0.01（mm）

3.9定位方式：外形或基准孔

3.10外形尺寸（W*D*H) ：540*380*390(mm）

3.11重量：20KG

3.12采用万用顶针及蜂窝孔配合使用，双面定位印刷更准确；

3.13组合式印刷台板具有固定沟槽及PIN，安装调节方便，适用于单，双面板的印刷；

3.14全铝机架件结构设计，表面喷砂处理；

3.15具有四面微调装置，更精密的解决钢网孔位跟PCB板的位置偏差。

4、回流焊机

4.1

4.1.1适用锡膏类型：有铅锡膏,无铅锡膏,低高温锡膏

4.1.2加工最大基板尺寸(mm)：导轨过板最宽焊接300mm

4.1.3适用元件种类 电子元件线路板焊接

4.2机体

4.2.1 机身尺寸 L*W*H（MM）： L3600mm*W800mm*H1320mm

4.2.2 机体重量： 550KG

4.2.3 温区构成： 上下个六温区

4.3温度控制

4.3.1 温度控制方式： PC电脑+PLC控制

4.3.2 温区控制精度： ± 2°

4.3.3 PCB横向温度偏差： ± 2°

4.3.4 温度控制范围： 0-350°

4.3.5 升温时间（冷机启动）： 10分钟

4.3.6 温度稳定时间： 3分钟

4.4 炉胆结构

4.4.1 运风方式： 上炉胆采用进口镍铬发热丝加热,内置热风加速器.进口耐高温马达驱动风轮散热均匀,运行平稳,无噪音

4.4.2 内部结构： 采用上下内胆结合而成上下内胆采用2.0厚冷扎钢板焊接而成,外部喷银色高温油漆,（炉胆外部加上保温棉）内部采用进口保温棉保温, 上下6个温区,共计12个温区

4.5 输送机构

4.5.1 传送带宽度： 350mm.

4.5.2 传送方式： 网带+链条传动

4.5.3 输送方向： 左-右  右-左 可选

4.5.4 传输链条面高度： 880±20mm

4.5.5 运输速度： 60W马达配1:100减速机,速度器可调

4.6 控制系统  /工业仪表控制

4.6.1 电源：三相 380V

4.6.2 启动功率/空载功率： 启动功率 20KW 工作耗电功率5KW

4.6.3 传送电机： 进口60W配1:150减速机

4.6.4 运风马达： 进口45W带散热型,耐高温

4.6.5 发热器： 镍铬(瑞典)

4.6.6 报警 ：三色信号灯 黄色:升温,绿色:恒温.红色:异常,自动报警

4.6.7 控制系统： 每个温区单独控制每个温区

4.7 冷却系统

4.7.1 冷却区： 一个

4.7.2 冷却方式： 风冷

4.8外置测试加热膜

4.8.1尺寸：25*45*1.1

4.8.2阻值：3~5Ω（刷电极后）

4.8.3膜厚/nm：135±50

4.8.4透过率：85%

4.8.5可耐最高温度/℃：400

4.8.6 5V电压升温：5 min加热至100℃

售后服务要求

- 免费保修期1年，验收合格之日起计算。

1.1保修期内：提供厂家工程师技术支持，免费培训仪器操作人员1-2名，免费进行设备安全调试；免费上门维修保养及更换配件；供货方应在收到用户方的通知后2小时内响应要求，24小时内派人到达现场，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机。若 48 小时内无法排除故障，则应先提供同档次的备用机供采购人使用。其中发生一切费用由供货方承担。

1.2保修期外：设备保修期过后，收到用户方通知后2小时内响应，24小时内派人到达现场解决，承担终身维修服务。维修过程只收取配件费，且以最优惠价格提供。

1.3中标人需负责将设备搬运并安装至实训室，费用由中标人承担。